ФІЗИЧНА ДОСТУПНІСТЬ

Інфраструктурні об’єкти

| № | Об’єкт аналізу | Посилання на регламентуючий документ |
| --- | --- | --- |
| Прилегла територія |  |  |
| 1. | Навігація – зручне орієнтування. Маломобільні групи населення отримують повноцінну і якісну інформацію, яка дозволяє орієнтуватись у просторі | ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Із зміною № 1 п.4.3. |
| 2. | Відсутність конструкцій на шляху руху | ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Із зміною № 1 п.5.1.10, 5.2. |
| 3. | Таблички з відповідними назвами, з дублюванням інформації шрифтом Брайля та тактильним шрифтом | ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Із зміною № 1 п.8.4.3. |
| 4. | Двері – зручні у користуванні, з відповідною висотою дверної ручки для людей на кріслі колісному та дітей, з відповідною вагою дверей, з фіксацією у відкритому / закритому стані, з відповідною шириною дверного полотна | ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) п.36.2, п.18.1 |
| 5. | Відсутність порогу перед входом | ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) п.10.3 |
| 6. | Шлях до укриття – зручні сходи відповідної висоти з контрастним маркуванням, відповідна висота поручнів на сходах, ширина проходу | ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Із зміною № 1 п.6.2.4, 6.3.1, 6.3.2.5, 8.4.2.4 |
| Освітлення |  |  |
| 1. | Достатність освітлення для орієнтування в просторі | ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) п.33.7 |
| Підлогове покриття |  |  |
| 1. | Неслизька підлога | ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) п.31 |
| Меблювання |  |  |
| 1. | Для стільців – відповідна висота сидіння, глибина, висота спинки, підлокотники. Відповідна ширина проходу без стільців і з стільцями. Відповідна висота столешні, простір під нею для під’їзду людини на кріслі колісному. Відповідна легкість моделей для зручного пересування стільців. Наявність вільного простору – прохід між меблями мінімум 1,2 м | ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Із зміною № 1 п.6.2.4 |
| Зонування простору |  |  |
| 1. | Зонування не передбачає організацію окремих територій для чоловіків і жінок | Державна стратегія забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року |
| Розміщена інформація, оформлення простору |  |  |
| 1. | Доступність для користування інформацією різними категоріями маломобільних груп – висота розміщеної інформації, її контрастність, розмір шрифту тексту | ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Із зміною № 1 п.7.2.3., 8.4.3 |
| 2. | Візуальний та вербальний контент вільний від стереотипів і дискримінації у зображеннях хлопців і дівчат, чоловіків і жінок; наявність фемінітивів (означників жіночого роду) | Стратегія впровадження гендерної рівності в сфері освіти в Україні до 2030 р. |
| 3. | Кольорове маркування не передбачає гендерно стереотипної сегрегації чоловіків і жінок | Стратегія впровадження гендерної рівності в сфері освіти в Україні до 2030 р. |